幻速 Soufeeling 动态赛车模拟器

产品介绍说明书

www.x-motion.cn V1.0 2015/8/1

感谢阁下关注幻速 Soulfeeling 赛车模拟器，希望它能给您带来更

好的赛车模拟体验和更多的驾驶乐趣！

幻速 Soulfeeling 是一款高精度的运动仿真模拟器，可以精确地模拟出赛车奔跑过程中，驾驶者所感受到的路面颠簸、车体倾斜、运动加速度、碰撞、飞跃、换挡冲击等感受。采用了最先进的电机驱动技术和运动控制算法，保证了动感响应速度和频率（运动响应时间为2.5ms）。结构上经过严密设计和论证，具有大负载和高速响应能力，在剧烈运动中，结构稳定无噪音。游戏支持数量众多，软件界面好，操作人性化。

工作原理：

- 通过智能软件实时高频率地采集游戏中车辆的各种信息（倾斜角 度、速度、加速度、震动、碰撞等），经过 x-motion 智能算法精 密换算后，以每秒 400 个指令的速度，发送到智能伺服运动驱动 器，驱动 2~4 根高性能伺服电动缸的快速运动，在幻速 Soulfeeling

上还原出游戏中的车体运动。

- 通过合理的人体工程学设计，具有接近真实汽车的坐姿和操作， 通过方向盘、档杆、踏板和座椅的合理位置，营造真实的驾驶操 作感受。

结构:

- 净重：125kg(2 自由度)/138kg(4 自由度)

- 包装：全密封木箱包装（尺寸 L*W*H 2000*1000*1100mm，含栈 板）

- 毛重：180kg

- 支架管径/管厚：50mm/2.0mm

- 支架表面处理：黑色烤漆

- 座椅类型：GT 赛车桶椅，靠背不可调角

- 座椅材料：玻璃钢、绒布、海绵

- 方向盘调节：前后方向 50mm、前后旋转 120°

- 踏板调节：前后方向 60mm

- 座椅调节：前后方向 150mm

- 模拟器自由度数：2 自由度(2 轴)/3 自由度(4 轴)

传动：

- 动力元件：高压永磁同步伺服电机(PMSM)

- 传动元件：伺服电动缸

- 传动方式：精密滚珠丝杆

- 电动缸推力：100kgf/支

- 电动缸行程：70mm

- 电动缸位置精度：0.001mm

- 电动缸额定速度：200mm/s

- 电动缸额定加速度：660mm/s2

- 电动缸使用寿命：10000h

- 电动缸工作噪音：小于 35db

- 电动缸最高震动频率：50Hz

- 电动缸维护需求：终身免费维护

电气：

- 输入电源：AC200V~250V@50Hz

- 额定电流：2A(2 自由度)/4A(3 自由度)

- 额定功率：400W(2 自由度)/800W(3 自由度)

- 安全保护：10mA 漏电保护、10A 过流保险丝

- 安全要求：三孔插座地线需接地

- 电机工作电压：220V

- 电机控制方式：SVPWM、FOC、PID

- 驱动通信指令频率：400 指令/s

- 通信接口隔离耐压：±1.5kV ESD

软件：

- 游戏支持：LFS/ DIRT 2尘埃2/ DIRT 3尘埃3/ GRID 2超级房车2/ DIRT 尘埃拉力/ F1 2012/ F1 2013/ F1 2014/ F1 2015/ Assetto Corsa神力科莎/ Project CARS赛车计划/ GSC2013 巴西超级房车/ rFactor R元素/rFactor2 R元素2

- 操作系统：windows xp /win 7/win8

- 游戏识别方式：自动识别

- 可调参数：前后倾角、左右倾角、前后加速度、横向加速度、运 动柔和度、震动强度

注：SDK 支持请咨询客服人员